- Межгосударственный стандарт ГОСТ 25100-95
"Грунты. Классификация"
(введен в действие постановлением Минстроя РФ
от 20 февраля 1996 г. N 18-10)

- Soils. Classification

Дата введения 1 июля 1996 г.

Взамен ГОСТ 25100-82

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Определения

4. Общие положения

5. Классификация

Приложение А. Термины и определения

Приложение Б. Разновидности грунтов

- 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все грунты и устанавливает их классификацию, применяемую при производстве инженерно-геологических изысканий, проектировании и строительстве.

К наименованиям грунтов и их характеристикам, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнительные наименования и характеристики, если это необходимо для более детального подразделения грунтов с учетом природных условий района строительства и специфики отдельных видов строительства.

Дополнительные наименования и характеристики грунтов не должны противоречить классификации, приведенной в настоящем стандарте, и должны основываться на частных классификациях отраслевого и регионального назначения, установленных соответствующими нормативными документами.

В настоящем стандарте грунт рассматривается как однородный по составу, строению и свойствам элемент грунтового массива (образец).

- 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 10650-72 Торф. Метод определения степени разложения

ГОСТ 11306-83 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава

ГОСТ 23161- 78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

ГОСТ 25584-90 Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации

- 3. Определения

Термины, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.

- 4. Общие положения

4.1 Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

класс - по общему характеру структурных связей;

группа - по характеру структурных связей (с учетом их прочности);

подгруппа - по происхождению и условиям образования;

тип - по вещественному составу;

вид - по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

разновидности - по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

4.2 Наименования грунтов должны содержать сведения об их геологическом возрасте в соответствии с местными стратиграфическими схемами, принятыми в установленном порядке.

4.3 К характеристикам грунтов по разновидностям, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнения и изменения в случаях появления новых количественных критериев выделения разновидностей грунтов и результате научно-технических разработок.

- 5. Классификация

5.1 Класс природных скальных грунтов - грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными) подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 1.

5.2 Класс природных дисперсных грунтов - грунты с водноколлоидными и механическими структурными связями подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 2.

5.3 Класс природных мерзлых грунтов* - грунты с криогенными структурными связями подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 3.

5.4 Класс техногенных (скальных, дисперсных и мерзлых) грунтов - грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека, подразделяют на группы, подгруппы, типы и виды согласно таблице 4.

5.5. Частные классификации по вещественному составу, свойствам и структуре скальных, дисперсных и мерзлых грунтов (разновидности) представлены в приложении Б.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* Грунты с отрицательной температурой, не имеющие криогенных структурных связей (не содержащие в своем составе лед), относят к классу природных дисперсных грунтов.

Таблица 1 - Класс природных скальных грунтов

┌─────────────┬───────┬─────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────┐

│    Класс    │Группы │    Подгруппа    │        Тип         │        Вид         │ Разновидности  │

├─────────────┼───────┼───────┬─────────┼─────────┬──────────┼────────────────────┼────────────────┤

│Скальные   (с│       │       │Интрузив-│         │Ультраос- │Перидотиты,  дуниты,│Выделяются по:  │

│жесткими     │       │       │ные      │         │новного   │пироксениты         │1. пределу проч-│

│структурными │       │       │         │         │состава   │                    │ности на одноос-│

│связями     -│       │       │         │         ├──────────┼────────────────────┤ное   сжатие   в│

│кристаллиза- │       │       │         │         │Основного │Габбро,      нориты,│водонасыщенном  │

│ционными    и│       │       │         │         │состава   │анортозиты, диабазы,│состоянии;      │

│цементацион- │       │       │         │         │          │диабазовые          │2.     плотности│

│ными)        │       │       │         │         │          │порфириты, долериты │скелета грунта; │

│             │Скаль- │Магма- │         │         ├──────────┼────────────────────┤3.  коэффициенту│

│             │ные    │тичес- │         │         │Среднего  │Диориты,    сиениты,│выветрелости;   │

│             │       │кие    │         │         │состава   │норфириты,          │4. степени  раз-│

│             │       │       │         │         │          │ортоклазовые норфиры│мягчаемости;    │

│             │       │       │         │         ├──────────┼────────────────────┤5. степени раст-│

│             │       │       │         │         │Кислого   │Граниты,            │воримости;      │

│             │       │       │         │         │состава   │гранодиориты        │6. степени водо-│

│             │       │       │         │         │          │кварцевые,  сиениты,│проницаемости;  │

│             │       │       │         │         │          │диориты,   кварцевые│7. степени засо-│

│             │       │       │         │         │          │норфиры,   кварцевые│ленности;       │

│             │       │       │         │         │          │норфириты           │8. структуре   и│

│             │       │       │         │         ├──────────┼────────────────────┤текстуре;       │

│             │       │       │         │         │Основного │Базальты, долериты  │9. температуре  │

│             │       │       │         │Силикат- │состава   │                    │                │

│             │       │       │         │ные      ├──────────┼────────────────────┤                │

│             │       │       │         │         │Среднего  │Андезиты,   вулкано-│                │

│             │       │       │         │         │состава   │генно-обломочные    │                │

│             │       │       ├─────────┤         │          │грунты*,  обсидианы,│                │

│             │       │       │         │         │          │трахиты             │                │

│             │       │       │Эффузив- │         ├──────────┼────────────────────┤                │

│             │       │       │ные      │         │Кислого   │Липариты,    дациты,│                │

│             │       │       │         │         │состава   │риолиты             │                │

│             │       ├───────┴─────────┼─────────┴──────────┼────────────────────┤                │

│             │       │                 │Силикатные          │Гнейсы,      сланцы,│                │

│             │       │Метаморфические  │                    │кварциты            │                │

│             │       │                 ├────────────────────┼────────────────────┤                │

│             │       │                 │Карбонатные         │Мраморы,   роговики,│                │

│             │       │                 │                    │скарны              │                │

│             │Скаль- │                 ├────────────────────┼────────────────────┤                │

│             │ные    │                 │Железистые          │Железные руды       │                │

│             │       ├─────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤                │

│             │       │                 │Силикатные          │Песчаники, конгломе-│                │

│             │       │Осадочные        │                    │раты, брекчии,  туф-│                │

│             │       │                 │                    │фиты                │                │

│             │       │                 ├────────────────────┼────────────────────┤                │

│             │       │                 │Карбонатные         │Известняки*,        │                │

│             │       │                 │                    │ доломиты           │                │

│             ├───────┼─────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤                │

│             │       │Эффузивные       │Силикатные          │Вулканогенно-обломо-│                │

│             │       │                 │                    │чные грунты*        │                │

│             │       ├─────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤                │

│             │       │                 │Силикатные          │Аргиллиты, алевроли-│                │

│             │       │                 │                    │ты, песчаники       │                │

│             │       │                 ├────────────────────┼────────────────────┤                │

│             │       │                 │Кремнистые          │Опоки, трепела,  ди-│                │

│             │Полу-  │                 │                    │атомиты             │                │

│             │скаль- │Осадочные        ├────────────────────┼────────────────────┤                │

│             │ные    │                 │Карбонатные         │Мела,       мергели,│                │

│             │       │                 │                    │известняки*         │                │

│             │       │                 ├────────────────────┼────────────────────┤                │

│             │       │                 │Сульфатные          │Гипсы, ангидриты    │                │

│             │       │                 ├────────────────────┼────────────────────┤                │

│             │       │                 │Галоидные           │Галиты, карнолиты   │                │

└─────────────┴───────┴─────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────┘

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* Грунты одного вида, отличающиеся по значению прочности на одноосное сжатие

Таблица 2 - Класс природных дисперсных грунтов

┌────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────┐

│   Класс    │ Группа │Подгруп-│           Тип           │     Вид      │      Разновидности      │

│            │        │   па   │                         │              │                         │

├────────────┼────────┼────────┼─────────┬───────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤

│Дисперсные  │        │        │         │Силикатные     │Глинистые     │Выделяются по:           │

│(с   механи-│        │        │         │Карбонатные    │грунты        │1.    гранулометрическому│

│ческими    и│Связные │        │Минераль-│Железистые     │              │составу (крупнообломочные│

│водно-колло-│        │        │ные      │Полиминеральные│              │грунты и пески);         │

│идными      │        │Осадоч- │         │               │              │2. числу   пластичности и│

│структурными│        │ные     │         │               │              │гранулометрическому      │

│связями)    │        │        │         │               │              │составу (тинистые  грунты│

│            │        │        │         │               │              │и илы);                  │

│            │        │        │         │               │              │3. степени неоднородности│

│            │        │        │         │               │              │гранулометрического      │

│            │        │        │         │               │              │состава (пески);         │

│            │        │        ├─────────┴───────────────┼──────────────┤4. показателю   текучести│

│            │        │        │Органо-минеральные       │Илы           │(глинистые грунты);      │

│            │        │        │                         │Сапропели     │5. относительной деформа-│

│            │        │        │                         │Заторфованные │ции набухания без нагруз-│

│            │        │        │                         │грунты        │ки (глинистые грунты);   │

│            │        │        │                         │              │6. относительной деформа-│

│            │        │        │                         │              │ции  просадочности  (гли-│

│            │        │        │                         │              │нистые грунты);          │

│            │        │        │                         │              │7. коэффициенту водонасы-│

│            │        │        │                         │              │щения   (крупнообломочные│

│            │        │        │                         │              │грунты и пески);         │

│            │        │        ├─────────────────────────┼──────────────┤8.           коэффициенту│

│            │        │        │Органические             │Торфы и др.   │  пористости (пески);    │

│            ├────────┤        ├─────────┬───────────────┼──────────────┤9. степени               │

│            │        │        │         │               │              │  плотности (пески);     │

│            │        │        │         │               │              │10. коэффициенту  крупно-│

│            │        │        │         │               │              │   выветрелости (крупно- │

│            │        │        │         │               │              │   обломочные грунты);   │

│            │        │        │         │               │              │11. коэффициенту         │

│            │        │        │         │               │              │   истираемости (крупно- │

│            │        │        │         │               │              │   обломочные грунты);   │

│            │        │        │         │Силикатные     │Пески         │12. относительному содер-│

│            │        │        │         │Карбонатные    │Крупнообломоч-│жанию  органического  ве-│

│            │        │        │         │               │ные грунты    │щества (пески и  тинистые│

│            │        │        │         │Полиминеральные│              │грунты);                 │

│            │        │        │         │               │              │13. степени              │

│            │        │        │         │               │              │   разложения  ( торфы); │

│            │        │        │         │               │              │14. степени              │

│            │        │        │         │               │              │   зольноси (торфы);     │

│            │        │        │Минераль-│               │              │15. степени засоленности;│

│            │Несвяз- │        │ные      │               │              │16. относительной  дефор-│

│            │ные     │        │         │               │              │мации пучения;           │

│            │        │        │         │               │              │17. температуре          │

│            │        │Осадоч- │         │               │              │                         │

│            │        │ные     │         │               │              │                         │

└────────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────────┘

Примечание - Почвы (щебенистые, дресвяные, песчаные, глинистые, торфяные и др.) выделяются по совокупности признаков как соответствующий вид и разновидность грунта.

Таблица 3 - Класс природных мерзлых грунтов

┌────────────┬──────────┬──────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┐

│   Класс    │  Группа  │      Подгруппа       │     Тип      │       Вид       │  Разновидности   │

├────────────┼──────────┼────────┬─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤

│Мерзлые   (с│Скальные  │        │Интрузивные  │Ледяные       │Те же, что и  для│Выделяются по:    │

│криогенными │          │        │Эффузивные   │минеральные   │скальных грунтов │1. льдистости   за│

│структурными│          │        │Метаморфичес-│              │                 │счет       видимых│

│связями)    │          │        │кие          │              │                 │ледяных включений;│

│            │          │        │Осадочные    │              │                 │                  │

│            ├──────────┤        ├─────────────┤              │                 │2.   температурно-│

│            │          │        │             │              │                 │прочностным  свой-│

│            │Полускаль-│        │Эффузивные   │              │                 │ствам;            │

│            │ные       │        │Осадочные    │              │                 │3. степени   засо-│

│            │          │Промерз-│             │              │                 │ленности;         │

│            │          │шие     │             │              │                 │4. криогенной тек-│

│            │          │        │             │              │                 │стуре             │

│            ├──────────┤        ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤                  │

│            │          │        │             │Ледяные       │                 │                  │

│            │          │        │             │минеральные   │                 │                  │

│            │          │        │             ├──────────────┤                 │                  │

│            │          │        │             │Ледяные       │Те же, что и  для│                  │

│            │Связные   │        │Осадочные    │органо-минера-│дисперсных       │                  │

│            │          │        │             │льные         │грунтов          │                  │

│            │          │        │             ├──────────────┤                 │                  │

│            │          │        │             │Ледяные       │                 │                  │

│            │          │        │             │органические  │                 │                  │

│            ├──────────┼────────┴─────────────┼──────────────┼─────────────────┤                  │

│            │          │Конституционные       │              │Льды - сегрегаци-│                  │

│            │          │(внутригрунтовые)     │              │онные, инъекцион-│                  │

│            │          │                      │              │ные, ледниковые  │                  │

│            │Ледяные   ├──────────────────────┤              ├─────────────────┤                  │

│            │          │Погребенные           │              │Льды - наледные, │                  │

│            │          │                      │Льды          │речные,  озерные,│                  │

│            │          │                      │              │морские,  донные,│                  │

│            │          │                      │              │инфильтрационные │                  │

│            │          │                      │              │(снежные)        │                  │

│            │          ├──────────────────────┤              ├─────────────────┤                  │

│            │          │Пещерно-жильные       │              │Льды - жильные,  │                  │

│            │          │                      │              │повторножильные, │                  │

│            │          │                      │              │пещерные         │                  │

└────────────┴──────────┴──────────────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┘

- Таблица 4 - Класс техногенных грунтов (скальных, дисперсных и мерзлых)

┌───────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐

│ Класс │ Группа  │           Подгруппа            │      Тип      │      Вид      │ Разновидности │

├───────┼─────────┼───────────────┬────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Скаль- │Скальные │Природные      │Измененные      │Те  же,   что и│Те  же,   что и│Выделяются  как│

│ные    │Полуска- │образования,   │физическим      │для   природных│для   природных│соответствующие│

│       │льные    │измененные    в│воздействием    │скальных       │скальных       │разновидности  │

│       │         │условиях       │                │грунтов        │грунтов        │классов природ-│

│       │         │естественного  ├────────────────┤               │               │ных  грунтов  с│

│       │         │залегания      │Измененные      │               │               │учетом специфи-│

│       │         │               │физико-химичес- │               │               │ческих  особен-│

│       │         │               │ким воздействием│               │               │ностей        и│

│       │         │               │                │               │               │свойств  техно-│

│       │         │               │                │               │               │генных грунтов │

├───────┼─────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤               │

│Диспер-│Связные  │Природные      │Измененные      │Те  же,   что и│Те  же,   что и│               │

│сные   │         │образования,   │физическим      │для   природных│для   природных│               │

│       │         │измененные    в│воздействием    │дисперсных    и│дисперсных    и│               │

│       │         │условиях       ├────────────────┤скальных       │скальных       │               │

│       │         │естественного  │Измененные      │грунтов        │грунтов        │               │

│       │         │залегания      │физико-химичес- │(раздробленных)│(раздробленных)│               │

│       │         │               │ким воздействием│               │               │               │

│       │         ├───────────────┼────────────────┤               │               │               │

│       │Несвязные│Природные      │Насыпные        │               │               │               │

│       │         │перемещенные   ├────────────────┤               │               │               │

│       │         │образования    │Намывные        │               │               │               │

│       │         ├───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤               │

│       │         │Антропогенные  │Насыпные        │Отходы         │Бытовые отходы │               │

│       │         │образования    ├────────────────┤производствен- │Промышленные   │               │

│       │         │               │Намывные        │ной            │отходы:        │               │

│       │         │               │                │и хозяйственной│строительные   │               │

│       │         │               │                │деятельности   │отходы,  шлаки,│               │

│       │         │               │                │               │шламы,    золы,│               │

│       │         │               │                │               │золошлаки и др.│               │

├───────┼─────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Мерзлые│Скальные │Природные обра-│Измененные      │Те  же,   что и│Все        виды│Выделяются  как│

│       │Полуска- │зования,  изме-│физическим      │для   природных│природных      │соответствующие│

│       │льные    │ненные в  усло-│(тепловым)      │мерзлых грунтов│скальных       │разновидности  │

│       │         │виях естествен-│воздействием    │               │грунтов        │классов природ-│

│       │         │ного залегания ├────────────────┤               │               │ных  грунтов  с│

│       │         │               │Измененные      │               │               │учетом специфи-│

│       │         │               │химико-физичес- │               │               │ческих  особен-│

│       │         │               │ким воздействием│               │               │ностей        и│

│       ├─────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤свойств  техно-│

│       │Связные  │Природные обра-│Измененные      │Те  же,   что и│Все        виды│генных грунтов │

│       │Несвязные│зования,  изме-│физическим      │для   природных│природных      │               │

│       │         │ненные в  усло-│(тепловым)      │мерзлых грунтов│дисперсных     │               │

│       │         │виях естествен-│воздействием    │               │грунтов        │               │

│       │         │ного залегания │                │               │               │               │

│       │         │               ├────────────────┤               │               │               │

│       │Ледяные  │               │Измененные      │               │               │               │

│       │         │               │химико-физичес- │               │               │               │

│       │         │               │ким воздействием│               │               │               │

│       │         ├───────────────┼────────┬───────┤               │               │               │

│       │         │Природные      │Насыпные│Измене-│               │               │               │

│       │         │перемещенные   │Намывные│нные   │               │               │               │

│       │         │образования    │        │физиче-│               │               │               │

│       │         ├───────────────┼────────┤ским   │               ├───────────────┤               │

│       │         │Антропогенные  │Насыпные│(тепло-│               │Бытовые отходы │               │

│       │         │образования    │Намывные│вым)   │               │Промышленные   │               │

│       │         │               │Наморо- │или    │               │отходы:        │               │

│       │         │               │женные  │химико-│               │строительные   │               │

│       │         │               │        │физиче-│               │отходы,  шлаки,│               │

│       │         │               │        │ским   │               │шламы,    золы,│               │

│       │         │               │        │воздей-│               │золошлаки и др.│               │

│       │         │               │        │ствием │               │Искусственные  │               │

│       │         │               │        │       │               │льды           │               │

└───────┴─────────┴───────────────┴────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

Приложение А

(обязательное)

- Термины и определения

Грунт - горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

Грунты могут служить:

1) материалом оснований зданий и сооружений;

2) средой для размещения в них сооружений;

3) материалом самого сооружения.

Грунт скальный - грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.

Грунт полускальный - грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.

Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (R_c >= 5 МПа - скальные грунты, R_c < 5 МПа - полускальные грунты).

Грунт дисперсный - грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или золовым путем и их отложения.

Структура грунта - пространственная организация компонентов грунта, характеризующаяся совокупностью морфологических (размер, форма частиц, их количественное соотношение), геометрических (пространственная композиция структурных элементов) и энергетических признаков (тип структурных связей и общая энергия структуры) и определяющаяся составом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта.

Текстура грунта - пространственное расположение слагающих грунт элементов (слоистость, трещиноватость и др.).

Состав грунта вещественный - категория, характеризующая химико-минеральный состав твердых, жидких и газовых компонентов.

Органическое вещество - органические соединения, входящие в состав грунта в виде неразложившихся остатков растительных и животных организмов, и также продуктов их разложения и преобразования.

Грунт глинистый - связный минеральный грунт, обладающий числом пластичности I_p >= 1.

Песок - несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (I_p = 0).

Грунт крупнообломочный - несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50%.

Ил - водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости е >= 0,9, текучую консистенцию I_L > 1, содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30 - 50% по массе.

Сапропель - пресноводный ил, образовавшийся на дне застойных водоемов из продуктов распада растительных и животных организмов и содержащий более 10% (по массе) органического вещества в виде гумуса и растительных остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости е > 3, как правило, текучую консистенцию I_L > 1, высокую дисперсность - содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5% по массе.

Торф - органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50% (по массе) и более органических веществ.

Грунт заторфованный - песок и глинистый грунт, содержащий в своем составе в сухой навеске от 10 до 50% (по массе) торфа.

Почва - поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

Грунт набухающий - грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) - e_sw >= 0,04.

Грунт просадочный - грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки e_sl >= 0,01.

Грунт пучинистый - грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения e_fh >= 0,01.

Степень морозной пучинистости - характеристика, отражающая способность грунта к морозному пучению, выражается относительной деформацией морозного пучения e_fh, д.е., которая определяется по формуле

h    - h

o,f    o

e   = ─────────,                          (A.1)

fh      h

o

где h    - высота образца мерзлого грунта, см;

o,f

h        - начальная высота образца талого грунта до замерзания, см.

o

Степень засоленности - характеристика, определяющая количество воднорастворимых солей в грунте D_sal, %.

Предел прочности грунта на одноосное сжатие R_c, МПа - отношение нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади первоначального поперечного сечения.

Плотность сухого грунта ро_d, г/см3 - плотность грунта в сухом состоянии, определяемая по формуле

ро

ро  = ───────                     (A.2)

d    1 + w

где ро - плотность грунта, г/см3;

W      - влажность грунта, д.е.

Коэффициент выветрелости К_wr, д.е. - отношение плотности выветрелого грунта к плотности монолитного грунта.

Коэффициент размягчаемости в воде К_sof, д.е. - отношение пределов прочности грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном и в воздушно-сухом состоянии.

Степень растворимости в воде - характеристика, отражающая способность грунтов растворяться в воде и выражающаяся в количестве воднорастворимых солей, q_sr, г/л.

Степень водопроницаемости - характеристика, отражающая способность грунтов пропускать через себя воду и количественно выражающаяся в коэффициенте фильтрации К_ф, м/сут. Определяется по ГОСТ 25584.

Гранулометрический состав - количественное соотношение частиц различной крупности в дисперсных грунтах. Определяется по ГОСТ 12536.

Степень неоднородности гранулометрического состава C_u - показатель неоднородности гранулометрического состава. Определяется по формуле

d

60

C = ────                           (А.3)

u d

10

где d  , d   - диаметры  частиц,   мм,  меньше   которых  в   грунте

60   10   содержится соответственно 60 и 10% (по массе) частиц.

Число пластичности I_p - разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести W_L и на границе раскатывания W_p. W_L и W_p определяют по ГОСТ 5180

Показатель текучести I_L - отношение разности влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: естественному W и на границе раскатывания W_p, к числу пластичности I_p.

Относительная деформация набухания без нагрузки - e_sw, д.е. - отношение увеличения высоты образца грунта после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 24143.

Относительная деформация просадочности - e_sl, д.е. - отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его полного водонасыщения при определенном давлении к высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 23161.

Коэффициент водонасыщения S_r, д.е. - степень заполнения объема пор водой. Определяется по формуле

wро

s

S  = ───────                      (A.4)

r    eро

w

где W - природная влажность грунта, д.е.;

е     - коэффициент пористости;

ро    - плотность частиц грунта, г/см3;

s

ро    - плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

w

Коэффициент пористости е определяется по формуле

ро  - ро

s     d

e = ──────────                    (A.5)

ро

d

где ро  - плотность частиц грунта, г/см3;

s

ро      - плотность сухого грунта, г/см3.

d

Степень плотности песков I_D определяется по формуле

e    - e

max

I  = ───────────                       (A.6)

D   e    - e

max    min

где е - коэффициент  пористости  при  естественном или искусственном

сложении;

e     - коэффициент пористости в предельно-плотном сложении;

max

e     - коэффициент пористости в предельно-рыхлом сложении.

min

Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов К_wr, д.е., определяется по формуле

K  - K

1    0

K   = ───────                      (А.7)

wr     K

1

где К  - отношение массы частиц размером  менее 2 мм к  массе частиц

1   размером более 2 мм после испытания на истирание в полочном

барабане;

К      - то же, в природном состоянии.

0

Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов К_fr, д.е., определяется по формуле

g

1

K   = ───                          (A.8)

fr   g

0

где q   - масса  частиц   размером  менее   2  мм   после  испытания

1    крупнообломочных фракций грунта (частицы размером более  2

мм) на истирание в полочном барабане;

q       - начальная  масса   пробы  крупнообломочных   фракций   (до

0        испытания на истирание).

Относительное содержание органического вещества I_от, д.е. - отношение массы сухих растительных остатков к массе абсолютно сухого грунта. Определяется по ГОСТ 23740.

Степень разложения торфа D_dp, % - характеристика, выражающаяся отношением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумицированных остатков растений, к общей массе торфа. Определяется по ГОСТ 10650.

Степень зольности торфа D_as, д.е. - характеристика, выражающаяся отношением массы минеральной части грунта ко всей его массе в абсолютно сухом состоянии. Определяется по ГОСТ 11306.

Грунт мерзлый - грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

Грунт многолетнемерзлый (синоним - грунт вечномерзлый) - грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет.

Грунт сезонномерзлый - грунт, находящийся в мерзлом состоянии периодически в течение холодного сезона.

Грунт морозный - скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду.

Грунт сыпучемерзлый (синоним - "сухая мерзлота") - крупнообломочный и песчаный грунт, имеющий отрицательную температуру, но не сцементированный льдом и не обладающий силами сцепления.

Грунт охлажденный - засаленный крупнообломочный, песчаный и глинистый грунты, отрицательная температура которых выше температуры начала их замерзания.

Грунт мерзлый распученный - дисперсный грунт, который при оттаивании уменьшает свой объем.

Грунт твердомерзлый - дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

Грунт пластичномерзлый - дисперсный грунт, сцементированный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

Температура начала замерзания (оттаивания) Т_bf(Т_h) - температура, °С, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед.

Криогенные структурные связи грунта - кристаллизационные связи, возникающие во влажных дисперсных и трещиноватых скальных грунтах при отрицательной температуре в результате сцементирования льдом.

Криогенная текстура - совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-цемента.

Лед (синоним - грунт ледяной) - природное образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органического вещества не более 10 % (по объему), характеризующееся криогенными структурными связями.

Коэффициент сжимаемости мерзлого грунта дельта_f, кПа(-1) - относительная деформация мерзлого грунта под нагрузкой.

Степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой S_r, д.е., определяется по формуле

(1,1w    + w )ро

ic     w   s

S  = ─────────────────,                           (A.9)

r        e ро

f  w

где w    - влажность  мерзлого   грунта  за   счет  перового   льда,

ic    цементирующего минеральные частицы (лед-цемент), д.е.;

w        - влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем  при

w         данной отрицательной температуре незамерзшей воды, д.е.;

ро       - плотность частиц грунта, г/см3;

s

е        - коэффициент пористости мерзлого грунта;

f

ро       - плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

w

Суммарная льдистость мерзлого грунта i_tot, д.е., - отношение содержащегося в нем объема льда к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

ро(w    - w )

tot    w

i    = i  + i   = ─────────────.                       (A.10)

tot    i    ic   ро (1 + w   )

i      tot

Льдистость грунта за счет видимых ледяных включений i_i, д.е., - отношение содержащегося в нем объема видимых ледяных включений к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

ро (w    - w )

s  tot    m

i  = ───────────────────────             (A.11)

i   ро + ро (w    - 0,1 w )

i    s  tot        w

где i  , - льдистость грунта за счет льда-цемента  (порового  льда),

ic    д.е.;

W        - суммарная влажность мерзлого грунта, д.е.;

tot

ро       - плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

i

ро       - плотность мерзлого грунта, г/см3;

f

W        - влажность мерзлого грунта, расположенного между  ледяными

m         включениями, д.е.

Техногенные грунты - естественные грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека, и антропогенные образования.

Антропогенные образования - твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека, в результате которой произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

Природные перемещенные образования - природные грунты, перемещенные с мест их естественного залегания, подвергнутые частично производственной переработке в процессе их перемещения.

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания, - природные грунты, для которых средние значения показателей химического состава изменены не менее чем на 15%.

Грунты, измененные физическим воздействием, - природные грунты, в которых техногенное воздействие (уплотнение, замораживание, тепловое воздействие и т.д.) изменяет строение и фазовый состав.

Грунты, измененные химико-физическим воздействием, - природные грунты, в которых техногенное воздействие изменяет их вещественный состав, структуру и текстуру.

Насыпные грунты - техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с использованием транспортных средств, взрыва.

Намывные грунты - техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с помощью средств гидромеханизации.

Бытовые отходы - твердые отходы, образованные в результате бытовой деятельности человека.

Промышленные отходы - твердые отходы производства, полученные в результате химических и термических преобразований материалов природного происхождения.

Шлаки - продукты химических и термических преобразований горных пород, образующиеся при сжигании.

Шламы - высокодисперсные материалы, образующиеся в горнообогатительном, химическом и некоторых других видах производства.

Золы - продукт сжигания твердого топлива.

Золошлаки - продукты комплексного термического преобразования горных пород и сжигания твердого топлива.

Приложение Б

(обязательное)

- Разновидности грунтов

1. Класс природных скальных грунтов

2. Класс природных дисперсных грунтов

3. Класс природных мерзлых грунтов

- 1. Класс природных скальных грунтов

1.1 По пределу прочности на одноосное сжатие R_c в водонасыщенном состоянии грунты подразделяют согласно таблице Б.1.

Таблица Б.1

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│      Разновидность грунтов       │Предел прочности на одноосное сжатие│

│                                  │             R_c, МПа               │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Очень прочный                     │                  Св. 120           │

│Прочный                           │   От     120      до  50    включ. │

│Средней прочности                 │ Менее     50       "  15      "    │

│Малопрочный                       │   "       15       "   5      "    │

│Пониженной прочности              │   "        5       "   3      "    │

│Низкой прочности                  │   "        3       "   1      "    │

│Очень низкой прочности            │   "        1                       │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

1.2 По плотности сухого грунта ро_d грунты подразделяют согласно таблице Б.2.

Таблица Б.2

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Разновидность грунтов     │Плотность сухого грунта ро_d, г/см3 │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Очень плотный                     │                  Св. 2,50          │

│Плотный                           │   От      2,50   до  2,10  включ.  │

│Рыхлый                            │ Менее     2,10    "  1,20    "     │

│Очень рыхлый                      │   "       1,20                     │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

1.3 По коэффициенту выветрелости Кwr грунты подразделяют согласно таблице Б.3.

Таблица Б.3

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│   Разновидность грунтов    │   Коэффициент выветрелости К_wr, д. е.   │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Невыветрелый                │        1                                 │

│Слабовыветрелый             │  Менее 1     до  0,90 включ.             │

│Выветрелый                  │    "   0,90  "   0,80   "                │

│Сильновыветрелый            │    "   0,80                              │

└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

1.4 По степени размягчаемости в воде K_sof грунты подразделяют согласно таблице Б.4.

Таблица Б.4

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│   Разновидность грунтов    │ Коэффициент размягчаемости в воде        │

│                            │              K_sof, д.е.                 │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Неразмягчаемый              │                 >= 0,75                  │

│Размягчаемый                │                  < 0,75                  │

└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

1.5 По степени растворимости в воде грунты подразделяют согласно таблице Б.5.

Таблица Б.5

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│    Разновидность грунтов    │ Количество воднорастворимых солей q_sr, │

│                             │                   г/л                   │

├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Нерастворимый                │            Менее 0,01                   │

│Труднорастворимый            │     От   0,01 до 1 включительно         │

│Среднерастворимый            │     Св.  1    " 10                      │

│Легкорастворимый             │     "   10                              │

└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

1.6* По степени водопроницаемости грунты подразделяют согласно таблице Б.6.

Таблица Б.6

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│    Разновидность грунтов    │    Коэффициент фильтрации К_ф, м/сут    │

├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Неводопроницаемый            │            Менее   0,005                │

│Слабоводопроницаемый         │     От   0,005 до  0,30 включ.          │

│Водопроницаемый              │     Св.  0,30  "   3      "             │

│Сильноводопроницаемый        │     "    3     "  30                    │

│Очень сильноводопроницаемый  │     "   30                              │

└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* Применяется также и для класса дисперсных грунтов

1.7 По степени засоленности D_sal грунты подразделяют согласно таблице Б.7.

Таблица Б.7

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│    Разновидность грунтов    │Количество воднорастворимых солей  D_sal,│

│                             │%                                        │

├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Незасоленный                 │                  <= 2                   │

│Засоленный                   │                   > 2                   │

└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

1.8 По структуре и текстуре грунты подразделяют согласно таблице Б.8.

Таблица Б.8

┌───────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────┐

│       Подгруппа грунтов       │   Структура    │    Текстура          │

├──────────────┬────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│              │Интрузивные     │Мелко-,  средне-│Массивная, порфировая,│

│Магматические │                │и крупнокристал-│миндалекаменная       │

│              │                │лическая        │                      │

│              ├────────────────┼────────────────┤                      │

│              │Эффузивные      │Стекловатая,    │                      │

│              │                │неполнокристал- │                      │

│              │                │лическая        │                      │

├──────────────┴────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│Метаморфические                │Такая же, как  у│Гнейсовая,   сланцева-│

│                               │магматических   │тая, слоисто-сланцева-│

│                               │грунтов         │тая,    тонкослоистая,│

│                               │                │полосчатая,  массивная│

│                               │                │и др.                 │

├───────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│ Осадочные                     │Мелко-,  средне-│Массивная, слоистая   │

│                               │и крупнокристал-│                      │

│                               │лическая        │                      │

└───────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

1.9 По температуре грунты подразделяют согласно таблице Б.9.

Таблица Б.9

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│     Разновидность грунтов     │       Температура грунта t, °С        │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│Немерзлый (талый)              │                 >= 0                  │

│Морозный                       │                  < 0                  │

└───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

- 2. Класс природных дисперсных грунтов

2.1 По гранулометрическому составу крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.10.

Таблица Б.10

┌──────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│                              │   Размер зерен,   │Содержание зерен, │

│    Разновидность грунтов     │   частиц d, мм    │     частиц,      │

│                              │                   │    % по массе    │

├──────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Крупнообломочные:             │                   │                  │

│  валунный  (при  преобладании│     св.200        │     св.50        │

│неокатанных частиц - глыбовый)│                   │                  │

│ галечниковый (при неокатанных│        >10        │       >50        │

│гранях - щебенистый)          │                   │                  │

│  гравийный  (при  неокатанных│        >2         │       >50        │

│гранях - дресвяный)           │                   │                  │

│Пески:                        │                   │                  │

│ гравелистый                  │        >2         │       >25        │

│ крупный                      │       >0,50       │       >50        │

│ средней крупности            │       >0,25       │       >50        │

│ мелкий                       │       >0,10       │        75 и св.  │

│ пылеватый                    │       >0,10       │ Менее  75        │

└──────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

Примечание - При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40% или глинистого заполнителя более 30% от общей массы воздушно-сухого грунта в наименовании крупнообломочного грунта добавляется наименование вида заполнителя и указывается характеристика его состояния. Вид заполнителя устанавливается после удаления из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм.

2.2 По степени неоднородности гранулометрического состава С_u, крупнообломочные грунты и пески подразделяют на:

однородный грунт С_u <= 3;

неоднородный грунт С_u > 3.

2.3 По числу пластичности I_p глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.11.

Таблица Б.11

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│  Разновидность глинистых грунтов   │        Чисто пластичности l_p    │

├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Супесь                              │          От  1  до  7 включ.     │

│Суглинок                            │          Св. 7  "  17   "        │

│Глина                               │           " 17                   │

└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Примечание - Илы подразделяют по значениям числа пластичности, указанным в таблице, на супесчаные, суглинистые и глинистые.

2.4 По гранулометрическому составу и числу пластичности I_p глинистые группы подразделяют согласно таблице Б.12.

Таблица Б.12

┌───────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐

│                               │                   │    Содержание     │

│Разновидность глинистых грунтов│Число пластичности │ песчаных частиц   │

│                               │        I_p        │ (2-0,5 мм), % по  │

│                               │                   │      массе        │

├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│Супесь:                        │                   │                   │

│ песчанистая                   │От 1  до  7  включ.│       50 и св.    │

│ пылеватая                     │"  1   "  7    "   │Менее  50          │

├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│Суглинок:                      │                   │                   │

│ легкий песчанистый            │Св. 7 до 12  включ.│       40 и св.    │

│ легкий пылеватый              │"   7  " 12    "   │Менее  40          │

│ тяжелый песчанистый           │"  12  " 17    "   │       40 и св.    │

│ тяжелый пылеватый             │"  12  " 17    "   │Менее  40          │

├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│Глина:                         │                   │                   │

│ легкая песчанистая            │Св. 7 до 27  включ.│       40 и св.    │

│ легкая пылеватая              │"  17  " 27    " \f│Менее  40          │

│ тяжелая                       │"  27              │Не регламентируется│

└───────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

2.5 По наличию включений глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.13.

Таблица Б.13

┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│    Разновидность   │          Содержание частиц крупнее 2 мм,         │

│ глинистых грунтов  │                     % по массе                   │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Супесь,    суглинок,│От 15 до 25 включ.                                │

│глина   с    галькой│                                                  │

│(щебнем)            │                                                  │

│Супесь,    суглинок,│От 25 "  50   "                                   │

│глина   галечниковые│                                                  │

│(щебенистые)     или│                                                  │

│гравелистые         │                                                  │

│(дресвяные)         │                                                  │

└────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

2.6 По показателю текучести I_L глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.14.

Таблица Б.14

┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│   Разновидность глинистых    │        Показатель текучести I_l        │

│           грунтов            │                                        │

├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Супесь:                       │                                        │

│ твердая                      │            Менее 0                     │

│ пластичная                   │        От 0  до  1  включ.             │

│ текучая                      │              Св. 1                     │

├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Суглинки и глины:             │                                        │

│ твердые                      │            Менее 0                     │

│ полутвердые                  │        От 0  до 0,25 включ.            │

│ тугопластичные               │    Св. 0,25  "  0,50   "               │

│ мягкопластичные              │     "  0,50  "  0,75   "               │

│ текучепластичные             │     "  0,75  "  1      "               │

│ текучие                      │     "  1                               │

└──────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

2.7 По относительной деформации набухания без нагрузки e_sw глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.15.

Таблица Б.15

┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│ Разновидность глинистых  │   Относительная деформация набухания без   │

│         грунтов          │             нагрузки e_sw, д.е.            │

├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Ненабухающий              │            Менее 0,04                      │

│Слабонабухающий           │       От  0,04  до 0,08 включ.             │

│Средненабухающий          │       Св. 0,08  "  0,12   "                │

│Сильнонабухающий          │       "   0,12                             │

└──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

2.8 По относительной деформации просадочности e_sl глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.16.

Таблица Б.16

┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│  Разновидность глинистых  │  Относительная деформация просадочности   │

│          грунтов          │                e_sl, д.е.                 │

├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│Непросадочный              │                   <0,01                   │

│Просадочный                │                 >= 0,01                   │

└───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

2.9 По коэффициенту водонасыщения S_r крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.17.

Таблица Б.17

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│     Разновидность грунтов        │Коэффициент водонасыщения S_r, д.е. │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Малой степени водонасыщения       │           От  0 до 0,50 включ.     │

│Средней степени водонасыщения     │        Св. 0,50 "  0,80   "        │

│Насыщенные водой                  │        "   0,80 "  1               │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

2.10 По коэффициенту пористости е пески подразделяют согласно таблице Б.18.

Таблица Б.18

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│                │               Коэффициент пористости е              │

│ Разновидность  ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│    песков      │      Пески      │                 │                 │

│                │  гравелистые,   │   Пески мелкие  │ Пески пылеватые │

│                │крупные и средней│                 │                 │

│                │    крупности    │                 │                 │

├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Плотный         │Менее 0,55       │Менее 0,60       │Менее 0,60       │

│Средней         │От 0,55 до 0,70  │От 0,60 до 0,75  │От 0,60 до 0,80  │

│плотности       │включ.           │включ.           │включ.           │

│Рыхлый          │Св. 0,70         │Св. 0,75         │Св. 0,80         │

└────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

2.11 По степени плотности I_D пески подразделяют согласно таблице Б.19.

Таблица Б.19

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│       Разновидность песков       │     Степень плотности I_D, д. е.   │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Слабоуплотненный                  │       От 0  до  0,33 включ.        │

│Среднеуплотненный                 │   Св. 0,33   "  0,66   "           │

│Сильноуплотненный                 │    "  0,66   "  1      "           │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

2.12 По коэффициенту выветрелости К_wr крупнообломочные грунты подразделяют согласно таблице Б.20.

Таблица Б.20

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│  Разновидность крупнообломочных  │Коэффициент выветрелости К_wr, д. е.│

│              грунтов             │                                    │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Невыветрелый                      │       От 0  до  0,50 включ.        │

│Слабовыветрелый                   │   Св. 0,50   "  0,75   "           │

│Сильновыветрелый                  │    "  0,75   "  1      "           │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

2.13 По коэффициенту истираемости К_fr крупнообломочные грунты подразделяют согласно таблице Б.21.

Таблица Б.21

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│  Разновидность крупнообломочных  │ Коэффициент истираемости К_fr, д.е.│

│             грунтов              │                                    │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Очень прочный                     │         Менее    0,10              │

│Прочный                           │       От 0,10 до 0,20 включ.       │

│Средней прочности                 │   Св. 0,20    "  0,30   "          │

│Малопрочный                       │    "  0,30    "  0,40   "          │

│Пониженной прочности              │    "  0,40                         │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

2.14 По относительному содержанию органического вещества I_om глинистые грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.22.

Таблица Б.22

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│                            │  Относительное содержание органического  │

│   Разновидность грунтов    │           вещества I_om,  д.е.           │

│                            ├─────────────────────┬────────────────────┤

│                            │  глинистые грунты   │       пески        │

├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤

│С примесью органических  ве-│От 0,05 до 0,10      │От 0,03 до 0,10     │

│ществ                       │включ.               │включ.              │

│Слабозаторфованный          │Св. 0,10 " 0,25  "   │         -          │

│Среднезаторфованный         │ "  0,25 " 0,40  "   │         -          │

│Сильнозаторфованный         │    0,40 " 0,50  "   │         -          │

└────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

2.15 По относительному содержанию органического вещества I_om сапропели подразделяют согласно таблице Б.23.

Таблица Б.23

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│     Разновидность сапропелей      │      Относительное содержание     │

│                                   │  органического вещества I_om, д.е.│

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Минеральная                        │        От 0,10  до  0,30 включ.   │

│Среднеминеральная                  │    Св.    0,30   "  0,50   "      │

│Слабоминеральная                   │     "     0,50                    │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

2.16 По степени разложения D_dp 10 торфы подразделяют согласно таблице Б.24.

Таблица Б.24

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│       Разновидность торфов        │     Степень разложения D_dp, %    │

│                                   │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Слаборазложившийся                 │             Менее 20              │

│Среднеразложившийся                │       От 20 до 45 включ.          │

│Сильноразложившийся                │             Св. 45                │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

2.17 По степени зольности D_as, торфы подразделяют согласно таблице Б.25.

Таблица Б.25

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│       Разновидность торфов        │  Степень зольности D_ds, д.е.     │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Нормальнозольный                   │              < 0,20               │

│Высокозольный                      │             >= 0,20               │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

2.18 По степени засоленности D_sal дисперсные грунты подразделяют согласно таблице Б.26.

Таблица Б.26

┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│                 │        Степень засоленности грунтов D_sal, %        │

│  Разновидность  ├────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────┤

│     грунтов     │        │      │       │   Крупнообломочный грунт    │

│                 │        │      │       ├──────────┬─────────┬────────┤

│                 │Суглинок│Супесь│ Песок │Содержание│Содержа- │Содержа-│

│                 │        │      │       │песчаного │  ние    │  ние   │

│                 │        │      │       │заполните-│заполни- │заполни-│

│                 │        │      │       │ ля 40% и │ теля в  │ теля в │

│                 │        │      │       │  более   │  виде   │  виде  │

│                 │        │      │       │          │суглинка │ супеси │

│                 │        │      │       │          │  30% и  │ 30% и  │

│                 │        │      │       │          │  более  │ более  │

│                 │        │      │       │          │         │        │

│Незасоленный     │Менее 10│Менее │Менее 3│Менее 3   │Менее 10 │Менее 5 │

│                 │        │5     │       │          │         │        │

│Слабозасоленный  │От 10 до│От 5  │От 3 до│   -      │   -     │   -    │

│                 │15      │до 8  │7      │          │         │        │

│                 │включ.  │включ.│включ. │          │         │        │

│                 │        │      │       │          │         │        │

│Среднезасоленный │Св. 15  │Св. 8 │Св. 7  │   -      │   -     │   -    │

│                 │до 20   │до 12 │до 10  │          │         │        │

│                 │включ.  │включ.│включ. │          │         │        │

│                 │        │      │       │          │         │        │

│Сильнозасоленный │Св. 20  │Св. 12│Св. 10 │   -      │   -     │   -    │

│                 │до 25   │до 15 │до 15  │          │         │        │

│                 │включ.  │включ.│включ. │          │         │        │

│                 │        │      │       │          │         │        │

│Избыточно-засо-  │Св. 25  │Св. 15│Св. 15 │   -      │   -     │   -    │

│ленный           │        │      │       │          │         │        │

└─────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴─────────┴────────┘

2.19 По относительной деформации пучения e_fh грунты подразделяют согласно таблице Б.27.

Таблица Б.27

┌───────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│ Разновидность │Относительная│                                         │

│    грунтов    │ деформация  │         Характеристика грунтов          │

│               │   пучения   │                                         │

│               │   e_fh, д.е.│                                         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Практически    │ 0,01 и менее│Глинистые при I_L<= 0.                   │

│непучинистый   │             │Пески  гравелистые,  крупные  и   средней│

│               │             │крупности, пески мелкие и  пылеватые  при│

│               │             │S_r <=   0,6,  а  также  пески   мелкие и│

│               │             │пылеватые, содержащие менее 15 % по массе│

│               │             │частиц  мельче  0,05  мм   (независимо от│

│               │             │значения S_r).                           │

│               │             │Крупнообломочные грунты с заполнителем до│

│               │             │10%                                      │

├───────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Слабо  пучинис-│Св.  0,01  до│Глинистые при 0 < I_L <= 0,25.           │

│тый            │0,035 включ. │Пески пылеватые и мелкие при 0,6 < S_r <=│

│               │             │0,8                                      │

│               │             │Крупнообломочные      с      заполнителем│

│               │             │(глинистым, песком мелким и пылеватым) от│

│               │             │10 до 30% по массе                       │

├───────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Среднепучинис- │Св. 0,035  до│Глинистые при 0,25 < I_L <= 0,50.        │

│тый            │0,07 включ.  │Пески пылеватые и мелкие при 0,80  <  S_r│

│               │             │<= 0,95                                  │

│               │             │Крупнообломочные      с      заполнителем│

│               │             │(глинистым, песком  пылеватым  и  мелким)│

│               │             │более 30% по массе                       │

├───────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Сильнопучинис- │Св. 0,07     │Глинистые при I_L > 0,50.                │

│тый и чрезмерно│             │Пески пылеватые и мелкие при S_r > 0,95  │

│пучинистый     │             │                                         │

└───────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────┘

2.20 По температуре t грунты подразделяют согласно таблице Б.28.

Таблица Б.28

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│      Разновидность грунтов       │      Температура грунта t, °С      │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Немерзлый (талый)                 │                >= 0                │

│Охлажденный                       │                < 0                 │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

- 3. Класс природных мерзлых грунтов

3.1 По льдистости за счет видимых ледяных включений i_i, грунты подразделяют согласно таблице Б29.

Таблица Б29

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Разновидность│ Льдистость за счет видимых ледяных включений i_i, д. е. │

│   грунтов   │                                                         │

│             ├──────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│             │  Скальные и  │            Дисперсные грунты             │

│             │ полускальные │                                          │

│             │    грунты    │                                          │

├─────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Слабольдистый│  Менее 0,01  │                Менее 0,20                │

│             │              │                                          │

│Льдистый     │  От 0,01 до  │          От 0,20 до 0,40 включ.          │

│             │     0,05     │                                          │

│             │              │                                          │

│Сильнольдис- │   Св. 0,05   │            Св. 0,40 " 0,60 "             │

│тый          │              │                                          │

│             │              │                                          │

│Очень        │      -       │              " 0,60 " 0,90               │

│сильнольдис- │              │                                          │

│тый          │              │                                          │

└─────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────────┘

3.2 По температурно-прочностным свойствам грунты подразделяют согласно таблице Б.30.

Таблица Б.30

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│                     │             Разновидность грунтов               │

│                     ├────────────┬───────────────┬────────────────────┤

│     Вид грунтов     │Твердомерз- │Пластичномерз- │   Сыпучемерзлый    │

│                     │    злый    │лый (дельта_f >│     при t<0°C      │

│                     │(дельта_f >=│ 0,1 кПа (-1)  │                    │

│                     │0,1 кПа (-1)│   при t, °C   │                    │

│                     │  при t, <  │               │                    │

│                     │   T_h°C    │               │                    │

├─────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────────┤

│Все виды  скальных  и│T_h = 0     │       -       │         -          │

│полускальных грунтов │            │               │                    │

├─────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────────┤

│Крупнообломочный     │T_h = 0     │T_h < t < T_bf │                    │

│грунт                │            │при            │При S_r <= 0,15     │

│                     │            │S_r < 0,8      │                    │

├─────────────────────┼────────────┤               │                    │

│Песок    гравелистый,│T_h = -0,1  │               │                    │

│крупный   и   средней│            │               │                    │

│крупности            │            │               │                    │

├─────────────────────┼────────────┤               │                    │

│Песок        мелкий и│T_h = -0,3  │               │при S_r <= 0,15     │

│пылеватый            │            │               │                    │

│                     │            │               │                    │

├─────┬───────────────┼────────────┼───────────────┤                    │

│Гли- │Супесь         │T_h = -0,6  │               │                    │

│нис- │               │            │               │                    │

│тый  │               │            │               │                    │

│     ├───────────────┼────────────┤               │                    │

│грунт│Суглинок       │T_h = -1,0  │T_h < t< T_bf  │                    │

│     ├───────────────┼────────────┤               │                    │

│     │Глина          │T_h = -1,5  │               │                    │

├─────┴───────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────────┤

│Заторфованный грунт  │T_h'  =   -7│T_h' < t <T_bf │         -          │

│                     │(I_om + T_h)│               │                    │

├─────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────────┤

│Торф                 │     -      │t <0           │         -          │

└─────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────────────┘

Примечание: - T_h - температурная граница твердомерзлого состояния минеральных грунтов, T_h - то же, для заторфованных грунтов.

3.3 По степени засоленности D_sal (для морского типа засоления - NaCl, Na2SO4 более 90%) грунты подразделяют согласно таблице Б.31.

Таблица Б.31

┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│                   │   Суммарное содержание легкорастворимых солей,   │

│   Разновидность   │              % массы сухого грунта               │

│      грунтов      │                                                  │

│                   ├──────────────────────────┬───────────────────────┤

│                   │          песок           │    глинистый грунт    │

├───────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤

│Слабозасоленный    │  От 0,05 до 0,10 включ.  │От 0,20 до 0,50 включ. │

│                   │                          │                       │

│Среднезасоленный   │     Св. 0,10 " 0,20      │   Св. 0,50 "1,00 "    │

│                   │                          │                       │

│Сильнозасоленный   │          " 0,20          │        " 1,00         │

└───────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘

3.4 По криогенной текстуре грунты подразделяют согласно таблице Б.32.

Таблица Б.32

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│           Вид грунтов            │        Криогенная текстура         │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Все виды скальных грунтов         │Трещинная, пластовая, полостная     │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Все виды полускальных грунтов     │Массивная                           │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Глинистые грунты                  │                                    │

│                                  │Массивная,    слоистая,    сетчатая,│

│                                  │атакситовая                         │

├──────────────────────────────────┤                                    │

│Все    виды     органо-минеральных│                                    │

│грунтов                           │                                    │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Все виды органических грунтов     │Порфировидная,  слоистая,  сетчатая,│

│                                  │атакситовая                         │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Крупнообломочные грунты           │Массивная, корковая, базальная      │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Пески                             │Массивная,    слоистая,    сетчатая,│

│                                  │базальная                           │